El Mazda6 de segunda generación

3 - 8 	1. Versión corta

9 – 11	2. Nuevo Mazda6 – De un vistazo

12 - 22	3. Datos técnicos

23 - 26 	4. Contactos

1. Versión corta

El Mazda6 de segunda generación

El nuevo Mazda6 es el segundo modelo –tras el Mazda2– que muestra la evolución Zoom-Zoom de Mazda. Está diseñado para proporcionar a los clientes tres valores fundamentales: por un lado, es “emocional y deportivo”, con un diseño atractivo y capaz de ofrecer una diversión al volante sobresaliente. Por otro, ofrece una “experiencia exclusiva”, con altos niveles de calidad, atributos de conducción superiores y un “equipamiento inteligente”, mediante el cual se le ha dotado de una amplitud y un confort excepcionales sin afectar en lo más mínimo al comportamiento dinámico. La combinación de estos tres valores busca crear un fuerte vínculo emocional entre el vehículo y su propietario, como el que existe entre dos amigos íntimos. Un sentimiento que los japoneses llaman “kizuna“.

Diseño: estética japonesa

El nuevo Mazda6 ha heredado el porte atlético de su famoso predecesor, pero lo maniﬁesta de forma más contundente. Más largo, más ancho, más alto y con una mayor distancia entre ejes, el diseño exterior está realizado con una exquisita calidad de acabados y una apariencia basada en la estética japonesa. El resultado: altas dosis de atractivo emocional en un vehículo inconfundiblemente Mazda. El nuevo Mazda6 de 4 puertas es más largo (4.735 mm + 65 mm), más ancho (1.795 mm + 15 mm), más alto (1.440 mm + 5 mm) y tiene una mayor distancia entre ejes (2.725 mm + 50 mm) que su antecesor. La línea del techo, muy ﬂuida, cae abruptamente a la altura del pilar C, formando una sección trasera angulosa, elegante y deportiva. En la nueva versión de 5 puertas se han introducido grandes variaciones. Tiene las mismas dimensiones que el 4 puertas, pero la línea del techo cae con suavidad desde el pilar C, dotando al modelo de un estilo de cupé. El station wagon es el más largo de los de las tres (4.765 mm + 75 mm); también es más ancho (1.795 mm + 15 mm) y un poco más alto (1.490 mm + 10 mm) que el modelo anterior, con la línea de la cintura elevada y ventanillas de elegante geometría. En cuanto al diseño interior, el nuevo Mazda6 es todavía más espacioso y seductor que antes, y ofrece unos niveles de calidad exquisitos , con formas que atraen a la vista y al tacto. La cabina está diseñada para conseguir una fusión total entre el conductor y su vehículo, con un panel de instrumentos de apariencia ﬂotante, que produce sensación de amplitud.

Calidad, confort y equipamiento: calidad táctil y visual de primera línea

El atractivo diseño del Mazda6 no ha restado ni un ápice de la amplitud y la funcionalidad que deben caracterizar a un vehículo del segmento C/D (familiar). Es más, se han potenciado ambos atributos. Gracias al aumento de sus dimensiones, el nuevo Mazda6 ofrece más espacio para las piernas (+20 mm) y para los hombros (+ 9 mm) en las plazas traseras. Además, se ha mejorado la visibilidad del conductor: el Mazda6 es uno de los vehículos que ofrece mayor visibilidad frontal de su segmento y, gracias al nuevo diseño de los reposacabezas y de los retrovisores exteriores, también ha mejorado la visión trasera. Igualmente, ha aumentado la comodidad con respecto al modelo anterior. El ángulo de apertura del portón/puerta del maletero es uno de los mayores del segmento (1.066 mm para la versión station wagon) y los asientos traseros incorporan el sistema Karakuri. Este mecanismo permite abatir los asientos (60/40) con sólo tirar de una palanca situada en el guarnecido del maletero, y ahora también incluye una nueva cubierta de lona para el maletero, que se coloca en posición automáticamente cuando se abre y se cierra el portón trasero (sólo en la versión station wagon). La comodidad también ha ganado enteros gracias a otras innovaciones: nuevo diseño de los asientos, para una mayor comodidad en los desplazamientos largos y un mejor apoyo lateral, y un nuevo sistema de climatizador bizona (HVAC) , con controles de temperatura independientes para el conductor y el acompañante. El puesto de conducción es todavía más deportivo y transmite una sensación de fusión entre el vehículo y su conductor. Cuenta con relojes en acabado atenuado (según la categoría), con un nuevo sistema de iluminación en rojo-ámbar e iluminación indirecta azul, nuevo volante más deportivo y palanca de cambios más cercana al conductor para facilitar el control y los cambios de marcha.

Todas estas mejoras tienen la ﬁnalidad de ofrecer una “experienciaexclusiva”,enlaque lacalidaddeMazdahaentrado en un nuevo nivel de evolución . En el interior, se han reducido los niveles de ruido (-2.5 dB a 60 km/h en carretera de ﬁrme rugoso, pasando de 70 dB a 67,5 dB), se ofrece la posibilidad de elegir entre distintas tapicerías en piel y textiles, y la consola del suelo presenta un acabado de alta calidad y un reposabrazos deslizante en piel con costuras vistas (según versiones). Mazda también ofrece como opción un nuevo sistema de iluminación activa , que incrementa o atenúa la intensidad de la luz y reacciona de forma interactiva a los controles del reproductor de CD y la radio. El Mazda6 se ofrecerá en España en tres versiones, todas ellas dotadas de un completo equipamiento, incluso con algunos elementos inéditos.

Por ejemplo, se ofrece el nuevo sistema de red interfuncional, Human Machine Interface (HMI) , que incorpora nueva funcionalidad de control al volante (audio, navegación, aire acondicionado, ordenador de a bordo y Bluetooth®). Entre las novedades destacan los faros bixenon , el sistema de iluminación frontal adaptativa (AFS) , el sistema de control de la presión de los neumáticos , un sistema Bluetooth® para el teléfono móvil con siete idiomas, sensores de aparcamiento, sistema de audio de alta calidad BOSE® y un sistema de navegación con pantalla táctil, control por voz y pantalla de 7 pulgadas.

Cadena cinemática: nuevo motor MZR de gasolina de 2,5 litros

Para intensiﬁcar la “experiencia exclusiva” del Mazda6, se ha introducido un nuevo motor MZR de gasolina de 2,5 litros, que viene a sustituir al MZR de 2,3 litros del modelo anterior. Esta nueva unidad MZR no sólo desarrolla una potencia máxima mayor, de 125 kW/170 CV (+4 CV) a 6.000 rpm, y un par máximo superior, de 226 Nm a 4.000 rpm (+19 Nm), sino que también reduce el consumo de combustible en un 6,9% (versión de 4 puertas) con respecto al motor 2.3. El nuevo motor de 2,5 litros incorpora un bloque de alta rigidez, un cigüeñal más resistente, amortiguador de doble masa y volante con amortiguador de vibraciones . Todo ello contribuye a reducir el ruido de la combustión y a un comportamiento general aún más suave y reﬁnado. El motor cuenta con sistema de sincronización secuencial de válvulas (S-VT), sistema de admisión variable (VIS) y opone una resistencia menor al escape de gases, con lo que el motor gana en eﬁciencia.

El Mazda6 de segunda generación mantiene tres de los motores del modelo anterior, puestos al día para ofrecer unos consumos rebajados. Así, se ha conservado el motor más vendido de la línea: el CRTD turbodiésel common-rail de 2,0 litros, equipado con ﬁltro de partículas diésel (DPF). Este motor desarrolla 103 kW/140 CV a 3.500 rpm y 330 Nm de par máximo a tan sólo 2.000 rpm; además, consume un 6,7% menos que la versión turbodiésel de 2 litros anterior (4 puertas). También se han conservado los motores MZR de gasolina de 1,8 y 2,0 litros. El motor 2,0 desarrolla 108 kW/147 CV de potencia máxima a 6.500 rpm y un par máximo de 184 Nm a 4.000 rpm. Su consumo se ha rebajado en un 10,3% (versión de 4 puertas). Por su parte, el MZR de 1,8 litros desarrolla 88 kW/120 CV de potencia máxima a 5.500 rpm y un par máximo de 165 Nm a 4.300 rpm, y consume un 11,7% menos que el modelo anterior (versión de 4 puertas). En cuanto a las transmisiones, hay tres opciones (según modelos). Para empezar, una transmisión manual de cinco velocidades (en la versión 1,8 litros gasolina) y otra manual de seis disponibles en el resto de las versiones. A estas dos se añade una transmisión automática de cinco velocidades con modo manual, opcional para todas las versiones con motor de gasolina de 2 litros, que produce un cambio muy similar al manual en todas las marchas.

Chasis y seguridad: deportivo, predecible y seguro

Para que el vehículo resulte “emocional y deportivo”, los ingenieros han realizado ajustes en la dirección y el comportamiento dinámico que han dado fama al Mazda6. La tarea no ha sido fácil, debido al aumento en el tamaño y en el equipamiento. Para evitar un incremento de peso que habría afectado negativamente al comportamiento y al consumo, los ingenieros han tenido que someter al vehículo a un estricto control dietético, en línea con la “estrategia del gramo” de Mazda para toda su gama renovada. Así se hizo con el Mazda MX-5 de tercera generación y con el nuevo Mazda2. Por ejemplo, la carrocería del Mazda6, totalmente nueva, incorpora un 7% más de acero de resistencia alta y ultra alta. Gracias a estos refuerzos, la rigidez ﬂexural y torsional ha aumentado en más de un 10% en todos los modelos, sin añadir un solo gramo de peso. Como resultado de este esfuerzo, el Mazda6 pesa hasta un 2,4% menos, o 35 kg, con respecto al modelo anterior. Esta reducción ha contribuido a mejorar el comportamiento, la resistencia a los impactos y los consumos.

La suspensión delantera de doble trapecio, montada en posición elevada,incorpora dosnuevospuntosdeanclajeenelperímetro del bastidor (es decir, ahora se une mediante seis puntos en lugar de cuatro), se han añadido nuevos amortiguadores dinámicos en los brazos superiores y, en general, los amortiguadores son más ﬁrmes, con el resultado de una mayor rigidez general y un confort de conducción extraordinario. Esto se une a un nuevo brazo inferior con un único pivote en la suspensión delantera (el modelo anterior utilizaba doble pivote), que ayuda a que la dirección tenga un comportamiento más preciso y predecible. En el eje trasero se ha montado una suspensión multibrazo tipo E de Mazda, con algunas novedades. Por ejemplo, los casquillos del brazo de arrastre son de mayor diámetro (+ 10 mm) y están ubicados 25 mm más arriba para conseguir un mayor control de la elevación trasera y una variación más lineal del ángulo de convergencia-divergencia al acelerar. Los amortiguadores traserosestánmontadosenposiciónmásvertical,contribuyendo a un movimiento más lineal del vehículo y una mayor sensación de estabilidad.

La dirección asistida eléctrica de cremallera (EPAS) también ha sido renovada para que presente un tacto más rígido y contribuya a un consumo de combustible más bajo (-2%). Asimismo, se ha mejorado sensiblemente el comportamiento aerodinámico y la estabilidad a altas velocidades gracias a un diseño exterior más dinámico y esbelto. Se ha optimizado la respuesta al viento de todos los componentes exteriores para obtener un coeﬁciente aerodinámico (Cx) de 0,27 en las versiones de 4 y 5 puertas y de tan sólo 0,28 en la versión station wagon.

Los sistemas de seguridad activa y pasiva ponen la guinda al excepcional equipamiento del Mazda6. El vehículo tiene frenos de discos ventilados delanteros de mayor diámetro (299 mm + 16 mm) y frenos traseros con discos de 280 mm, para una deceleración ﬁable, con ABS, EBD, asistencia a la frenada, control de estabilidad (DSC) y control de tracción (TCS) de serie en todos los modelos. También se encuentra disponible un sistema de iluminación frontal adaptativa. La carrocería, totalmente renovada, presenta una nueva extensión del perímetro del bastidor en la parte frontal del vehículo y nuevos anclajes entre los largueros delanteros del bastidor, gracias a lo cual se ha conseguido mejorar en un 10% la capacidad de absorción de impactos en comparación con el modelo anterior. En el interior se han montado nuevos reposacabezas activos para proteger el cuello en caso de impacto trasero, ocho airbags, cinturones de seguridad delanteros con pretensores y limitadores de carga, y pedales del freno y del embrague retráctiles, que reducen el riesgo de lesiones en las piernas en caso de impacto frontal. El Mazda6 también está equipado con anclajes ISOFIX para sillas infantiles y anclajes Top Tether en las plazas exteriores traseras, y cuenta además con un testigo avisador de cinturones para las plazas traseras. Los pilares están guarnecidos con una estructura en forma de láminas encargada de absorber la energía de impacto. También se han reforzado las medidas de protección de los peatones.

2. Nuevo Mazda6

De un vistazo

Exterior

• Diseño basado en la estética japonesa

• Tres estilos diferenciados de carrocería: 4 puertas, 5 puertas y station wagon, todos con mayor longitud, altura, anchura y distancia entre ejes que los modelos anteriores

• Coeﬁciente aerodinámico (Cx) mejorado, entre los mejores de su segmento: 0,27 en las versiones de 4 y 5 puertas, y 0,28 en la versión station wagon

• Holguras mínimas entre los paneles de la carrocería para una apariencia de sólida calidad

• Las versiones de 4 y 5 puertas son más largas (4.735 mm + 65 mm), más anchas (1.795 mm + 15 mm), más altas (1.440 mm + 5 mm) y con una distancia entre ejes mayor (2.725 mm + 50 mm) que los modelos de primera generación

• La versión station wagon es más larga (4.765 mm + 75 mm), más ancha (1.795 mm + 15 mm) y ligeramente más alta (1.490 mm + 10 mm), con una mayor distancia entre ejes (2.725 mm + 50 mm)

• Paragolpes delantero con grupo óptico de nuevo diseño, toma de aire inferior más grande y faros antiniebla de tipo vertical

• Grupos ópticos traseros con lámparas LED de serie en Europa

Interior

• Excelente calidad de acabados

• Consola del suelo con reposabrazos deslizante en piel

• Más espacio para las piernas (+ 20 mm) y los hombros (+ 9 mm) en las plazas traseras, para una mayor comodidad

• Nuevo diseño del maletero/portón trasero. Con el ﬁn de facilitar la carga y descarga, la apertura es la mayor del segmento (1.066 mm para la versión station wagon)

• Visibilidad trasera mejorada gracias a la forma optimizada de los retrovisores exteriores y a los nuevos reposacabezas traseros

• Ángulo del volante reducido, para un manejo más confortable

• Palanca de cambios ubicada más cerca del conductor, para facilitar los cambios de marcha

• Nuevo sistema de iluminación activo con función de atenuación/intensiﬁcación de la iluminación de los controles de audio

• Sistema Karakuri de plegado de los asientos traseros, ahora con cubierta de lona del maletero de movimiento automático (versión station wagon)

Cadena cinemática

• Nuevo motor MZR de gasolina de 2,5 litros, que sustituye a la unidad 2,3 litros del modelo anterior

• Potencia máxima de 125 kW/170 CV (+ 4 CV) a 6.000 rpm y par máximo de 226 Nm a 4.000 rpm (+ 19 Nm)

• Bulones del pistón ﬂotantes, bloque de alta rigidez, cigüeñal más resistente, amortiguador de doble masa y volante con amortiguador de vibraciones. Resultado: un comportamiento más suave y silencioso

• Sistema de distribución variable (SV-T) para una mayor eﬁciencia del motor y sistema de admisión variable (VIS) para un par máximo en todo el intervalo de velocidades del motor • Resistencia reducida a los gases de escape en el colector, para un funcionamiento óptimo del motor y un menor ruido a velocidades bajas

• El motor MZR de 2,5 litros consume 0,6 litros menos a los 100 km que el motor de 2,3 litros de la versión anterior (4 puertas)

• Se mantienen dos motores de gasolina y uno diésel del modelo anterior, aunque se ha rebajado el consumo de todos ellos

• CRTD turbodiésel de 2,0 litros con DPF, capaz de desarrollar 103 kW/140 CV a 3.500 rpm y 330 Nm de par máximo a tan sólo 2.000 rpm. Su consumo se ha reducido en 0,4 litros

• MZR gasolina de 2,0 litros, con 108 kW/147 CV de potencia a 6.500 rpm y par máximo de 184 Nm a 4.000 rpm. Consume 0,8 litros menos

• MZR gasolina de 1,8 litros, capaz de desarrollar 88 kW/120 CV a 5.500 rpm y un par máximo de 165 Nm a 4.300 rpm. Su consumo se ha reducido en 0,9 litros

• Transmisión automática de cinco velocidades, opcional en las versiones con motor MZR 2,0 de gasoline

Chasis y seguridad

• Estrategia del gramo: el peso se ha reducido en 35 kg a pesar del aumento en el tamaño y el equipamiento

• Aumento en un 7% del uso de aceros de alta resistencia y de resistencia ultra alta en comparación con el modelo anterior

• Aumento superior al 10% en la rigidez ﬂexural y torsional en todos los tipos de carrocería, con la consiguiente mejora del comportamiento y la seguridad

• Suspensión delantera de doble trapecio montada en posición elevada

• Suspensión trasera multibrazo tipo E

• Dirección asistida eléctrica de cremallera; tacto más ﬁrme y menor consumo de combustible

• Mejoras en la seguridad activa gracias a unos frenos delanteros con discos de mayor tamaño (299 mm + 16 mm)

• ABS, EBD, asistencia a la frenada, control de estabilidad (DSC) y control de tracción (TCS) de serie en todos los modelos

• Faros bixenon de alta intensidad, sistema de iluminación frontal adaptativa, sistema de control de la presión de los neumáticos y sensores de aparcamiento (en versión Luxury)

• Nuevos reposacabezas delanteros activos, que disminuyen el riesgo de lesiones en el cuello en caso de impacto trasero (de serie en Europa)

• Nuevos pedales del freno y del embrague retráctiles, para disminuir el riesgo de lesiones en las piernas

• Airbags laterales y de cortina en las plazas delanteras, de serie en todos los modelos

• Mejora de la protección de los peatones, con un espacio de absorción de energía entre el capó y el motor

• Espuma especial en la barra del paragolpes y refuerzos de plástico en la parte inferior del paragolpes delantero para disminuir el riesgo de lesiones en las piernas

Equipamiento

• Nuevo climatizador bizona (HVAC) con controles independientes en las dos plazas delanteras

• Nuevos controles en el volante, con sistema de red interfuncional, Human Machine Interface (HMI)

• Tres versiones de equipamiento

• Sistema Bluetooth® para teléfono móvil con botón de activación en el volante, en siete idiomas europeos

• Sistema de audio de alta calidad Bose®, con ocho altavoces y tecnología de ampliﬁcación digital (a partir de la versión Sportive)

• Sistema de navegación con pantalla táctil, control por voz y pantalla de 7 pulgadas

3. Mazda6 de segunda generación

Datos técnicos

4 puertas 	5 puertas

Tipo de carrocería 		Monocasco 	Monocasco

Puertas 		4 	4 + portón trasero

Número de plazas 		5 	5

Coeﬁciente aerodinámico 	Cx	 0,27 	0,27

Superﬁcie sección transversal 	m2 	2,19 	2,19

Dimensiones del maletero

Volumen con todos los asientos

instalados (VDA)	 l 	519 	510

Volumen con la 2a ﬁla abatida

(del suelo al techo)	 l	 --- 	1.702

Plano de carga hasta la 1ª ﬁla 	mm 	--- 	1.879

Plano de carga hasta la 2ª ﬁla 	mm	 1.096 	1.071

Anchura de apertura del

maletero/portón trasero 	mm 	961 	952

Distancia entre los pasos

de rueda traseros	 mm 	1.000	 1.000

Anchura máxima del maletero	 mm 	1.500	 1.360

4 puertas

Dimensiones

Externas

A Longitud total con /sin soporte

para placa de matrícula 	mm 	4.755/4.735

B Anchura total	mm 	1.795

C Anchura total de espejo a espejo 	mm 	1.998

D Altura total	mm 	1.440

E Distancia entre ejes	mm 	2.725

F Ancho de vía delantero 	mm 	1.560*/1.550**

G Ancho de vía trasero	mm	 1.560*/1.550**

H Altura desde el suelo 	mm 	165

Interior

I Espacio para la cabeza,

delantero, sin techo solar	mm 	1.001

J Espacio para la cabeza,

trasero, sin techo solar	mm 	955

K Espacio para los hombros, delantero 	mm	 1.430

L Espacio para los hombros, trasero 	mm 	1.410

M Espacio para las piernas, delantero 	mm	 1.079

N Espacio para las piernas, trasero	mm 	947

O Espacio para las rodillas, trasero 	mm 	44

* con llantas de aluminio 16x6.5J

** con llantas de aluminio de 17/18 pulgadas

5 puertas

Dimensiones

Externas

A Longitud total con /sin soporte

para placa de matrícula 	mm 	4.755/4.735

B Anchura total 	mm 	1.795

C Anchura total de espejo a espejo 	mm 	1.998

D Altura total 	mm 	1.440

E Distancia entre ejes 	mm 	2.725

F Ancho de vía delantero 	mm 	1.560*/1.550**

G Ancho de vía trasero 	mm 	1.560*/1.550**

H Altura desde el suelo 	mm 	165

Interior

I Espacio para la cabeza, delantero,

sin techo solar 	mm 	1.001

J Espacio para la cabeza, trasero,

sin techo solar 	mm 	945

K Espacio para los hombros, delantero 	mm 	1.430

L Espacio para los hombros, trasero 	mm 	1.410

M Espacio para las piernas, delantero 	mm 	1.079

N Espacio para las piernas, trasero 	mm 	947

O Espacio para las rodillas, trasero 	mm	44

* con llantas de aluminio 16x6.5J

** con llantas de aluminio de 17/18 pulgadas

Mazda6 gasolina – Motor y chasis

MZR 1,8 litros 	MZR 2,0 litros 	MZR 2,5 litros

Tipo de motor 		DOHC, 4 cilindros 	DOHC, 4 cilindros	 DOHC, 4 cilindros

en línea y 16 válvulas 	en línea y 16 válvulas 	en línea y 16 válvulas

Cilindrada 	cm3 	1.798 	1.999 	2.488

Diámetro x carrera 	mm 	83,0 x 83,1	 87,5 x 83,1 	89 x 100

Válvulas 		4 por cilindro 	4 por cilindro 	4 por cilindro

Accionamiento del

árbol de levas 		Cadena 	Cadena 	Cadena

Sistema de inyección de

combustible 		Control eléctrico 	Control eléctrico 	Control eléctrico

Relación de compresión 		10,8 : 1 	10,0 : 1	 9,7 : 1

Sistema de control de		 Catalizador	 Catalizador 	Catalizador

emisiones 		de 3 vías 	de 3 vías 	de 3 vías

Potencia máxima 	kW 	88 a 5500 rpm 	108 a 6500 rpm 	125 a 6000 rpm

CV 	120 a 5500 rpm 	147 a 6500 rpm 	170 a 6000 rpm

Par máximo 	Nm 	165 a 4300 rpm	184 a 4000 rpm 	226 a 4000 rpm

Tipo de combustible	 	95 RON, sin plomo 	95 RON, sin plomo 	95 RON, sin plomo

Capacidad del depósito

de combustible 	l 	64 	64 	64

Capacidad de

aceite del motor	l 	4,3 	4,3 	5,0

Batería 		55D23L / 12V 	55D23L / 12V	 55D23L / 12V

Transmisión 		Manual de 	Manual de 	Manual de

5 velocidades 	6 velocidades / 	6 velocidades

Automática de

5 velocidades

Cadena cinemática		Tracción delantera 	Tracción delantera 	Tracción delantera

Desmultiplicación

1ª 		3,666 	3,454 / 3,620 	3,454

2ª		 2,059 	1,842 / 1,925	 1,842

3ª		 1,392 	1,310 / 1,285 	1,310

4ª 		1,030 	0,970 / 0,933	 1,030

5ª		 0,795	 0,795 / 0,692	 0,837

6ª		 --- 	0,717 / ---	 0,717

Marcha atrás 		3,166 	3,198 / 3,405	 3,198

Relación ﬁnal		 4,105	 4,388 / 3,863 	4,388

Mazda6 gasolina – Motor y chasis

MZR 1,8 litros 	MZR 2,0 litros 	MZR 2,5 litros

Suspensión y ruedas

Suspensión delantera 		Doble trapecio 	Doble trapecio 	Doble trapecio

Suspensión trasera 		Multibrazo 	Multibrazo 	Multibrazo

Amortiguadores delanteros 	Bitubo 	Bitubo 	Bitubo

Amortiguadores traseros 		Bitubo 	Bitubo 	Bitubo

Estabilizadores

(delanteros/traseros) 	mm 	23 /21 	23 /21 	23 /21

Tamaño de las llantas 		16”, aleación 	16”, aleación 	18”, aleación

17”, aleación 	17”, aleación

18”, aleación 	18”, aleación

Tamaño de neumático 		205/60R16 	205/60R16

215/50R17 	215/50R17 	225/45R18

225/45R18 	225/45R18

Dirección

Tipo 		Dirección asistida 	Dirección asistida 	Dirección asistida

eléctrica de 	eléctrica de 	eléctrica de

cremallera y piñón 	cremallera y piñón 	cremallera y piñón

Giros de volante 		16”/17” : 2,87	 16”/17” : 2,87 	16”/17” : 2,87

(entre topes) 		18” : 2,76 	18” : 2,76 	18” : 2,76

Radio de giro	 m 	16”/17” : 11,0 	16”/17” : 11,0	 16”/17” : 11,0

(entre bordillos) 		18” : 11,4 	18” : 11,4 	18” : 11,4

Diámetro de giro	 m 	16”/17” : 11,4 1	6”/17” : 11,4 	16”/17” : 11,4

(entre muros) 		18” : 11,8 	18” : 11,8 	18” : 11,8

Frenos

Tipo, delanteros 		Discos ventilados 	Discos ventilados	 Discos ventilados

Tipo, traseros 		Discos 	Discos 	Discos

Diámetro, delanteros	 mm 	299	 299 	299

Diámetro, traseros 	mm	 280	 280 	280

Diámetro servofreno de

vacío 	pulgadas 	10	 10 	10

Mantenimiento		 Cada 20.000 km / 	Cada 20.000 km 	Cada 20.000 km /

programado 		12 meses 	12 meses 	12 meses

Mazda6 4 puertas gasolina – Prestaciones y pesos

MZR 1,8 litros 	MZR 2,0 litros 	MZR 2,5 litros

Transmisión manual 	Transmisión manual T	ransmisión manual

5 velocidades 	6 velocidades - 	 velocidades

automática

5 velocidades

Prestaciones

Velocidad maxima	 km/h	 200 	214 / 204	 220

Aceleración 0-100 km/h*	 s 	11,3 	9,9 / 10,8 	8,0

Consumo de

combustible**

Urbano	 l/100 km	 9,5 	9,8 / 11,1	 11,1

Extraurbano 	l/100 km 	5,2 	5,4 / 5,7	 6,3

Combinado 	l/100 km 	6,8 	7,0 / 7,7	 8,1

Emisiones de CO 2

(combinado) 	g/km 	161 	166 / 182 	192

Categoría de emisiones 		Euro IV 	Euro IV	Euro IV

Peso y carga útil

Peso mínimo

(sin conductor)	 kg 	1.280	 1.295/1.320 	1.320

Peso mínimo en orden

de marcha***	 kg	 1.355 	1.370 / 1.395	 1.395

Peso máximo admissible	 kg	 1.885 	1.905 / 1.935 	1.930

Peso máximo admisible

en el eje delantero 	kg 	1.005	 1.010 / 1.040 	1.040

Peso máximo admisible

en el eje trasero 	kg 	980	 995 / 985	 990

Peso máximo remolcable,

remolque sin frenos	 kg 	550	550 / 550	 550

Peso máximo remolcable,

remolque con frenos

(pendiente del 12%) 	kg	 1.300	 1.500 / 1.500 	1.500

Capacidad máxima

de carga del techo 	kg	 100	 100 	100

* En las condiciones de prueba de Mazda

** Conforme a la versión más reciente de 80/1268/CEE

*** Conforme a la versión más reciente de 92/21/CEE (con conductor de 75 kg)

Mazda6 5 puertas gasolina – Prestaciones y pesos

MZR 1,8 litros 	MZR 2,0 litros	 MZR 2,5 litros

Transmisión manual 	Transmisión manual 	Transmisión manual

5 velocidades	 6 velocidades -	 6 velocidades

automática

5 velocidades

Prestaciones

Velocidad máxima 	km/h 	198	 212 / 202 	220

Aceleración 0-100 km/h* 	s 	11,6	 10,2 / 11,1 	8,3

Consumo de combustible**

Urbano l/100	 km	 9,6	 9,9 / 11,1 	11,1

Extraurbano	 l/100 km 	5,3 	5,5 / 5,7 	6,3

Combinado 	l/100 km 	6,9 	7,1 / 7,7 	8,1

Emisiones de CO 2

(combinado)	 g/km 	162	 168 / 182 	192

Categoría de emisiones	 	Euro IV 	Euro IV	 Euro IV

Peso y carga útil

Peso mínimo

(sin conductor)	 kg	 1.320 	1.335/1.355 	1.355

Peso mínimo en orden

de marcha*** 	kg	 1.395	 1.410 / 1.430	 1.430

Peso máximo admisible 	kg 	1.925 	1.950 / 1.975 	1.970

Peso máximo admisible en

el eje delantero 	kg 	1.000	 1.010 / 1.040	 1.035

Peso máximo admisible en

el eje trasero	 kg 	1.025 	1.040 / 1.035 	1.035

Peso máximo remolcable,

remolque sin frenos 	kg 	550	 550	 550

Peso máximo remolcable,

remolque con frenos

(pendiente del 12%) 	kg 	1.300	 1.500 / 1.500 	1.500

Capacidad máxima de

carga del techo	 kg 	100 	100 	100

* En las condiciones de prueba de Mazda

** Conforme a la versión más reciente de 80/1268/CEE

*** Conforme a la versión más reciente de 92/21/CEE (con conductor de 75 kg)

Mazda6 station wagon gasolina – Prestaciones y consume

MZR 1,8 litros 	MZR 2,0 litros 	MZR 2,5 litros

Transmisión manual 	Transmisión manual 	Transmisión manual

5 velocidades 	6 velocidades - 	6 velocidades

automática

5 velocidades

Prestaciones

Velocidad máxima 	km/h	 194 	208 / 198 	217

Aceleración 0-100 km/h* 	s 	11,7 	10,3 / 11,2 	8,3

Consumo de combustible**

Urbano l/100	 km	 9,7 	10,0 / 11,3	 11,2

Extraurbano l/100	 km	5,4 	5,6 / 5,8 	6,4

Combinado l/100	 km	 7,0	 7,2 / 7,8 	8,2

Emisiones de CO 2

(combinado) 	g/km 	165	 171 / 185	 193

Categoría de emisiones 		Euro IV	 Euro IV 	Euro IV

* En las condiciones de prueba de Mazda

** Conforme a la versión más reciente de 80/1268/CEE

Mazda6 diésel – Motor y transmisión

2,0 litros CRTD

Tipo de motor 		4 cilindros en línea con 16 válvulas,

turbocompresor y ﬁltro de partículas diésel

Cilindrada 	cm3	 1.998

Diámetro x carrera 	mm 	86 x 86

Válvulas 		4 por cilindro

Potencia maxima	 kW 	103 a 3500 rpm

CV 	140 a 3500 rpm

Par máximo 	Nm 	330 a 2000 rpm

Tipo de combustible 	Diésel

Transmisión		 Manual de 6 velocidades

Cadena cinemática 		Tracción delantera

Mazda6 diésel – Prestaciones y consumo (con motor CRTD turbodiésel de 2,0 litros)

4 puertas,	5 puertas,

transmisión manual 	transmisión manual

de 6 velocidades 	de 6 velocidades

Prestaciones

Velocidad máxima 	km/h	 204 	201

Aceleración 0-100 km/h* 	s 	10,5 	10,7

Consumo de combustible**

Urbano l/100 	km 	6,7 	6,7

Extraurbano l/100	 km 	5,0	 5,0

Combinado l/100 	km	 5,6 	5,6

Emisiones de CO 2

combinado) 	g/km 	149 	149

Categoría de emisiones 		Euro IV	 Euro IV

* En las condiciones de prueba de Mazda

** Conforme a la versión más reciente de 80/1268/CEE

Toda la información sobre el Mazda6 diésel y las versiones station wagon estará disponible a principios de 2008

4. Contactos

Mazda Motor Europe

País 	Compañía	 Contacto

Europa 	Mazda Motor Europe GmbH 	Franz Danner

Teléfono 	Fax 	E-mail

+49-2173-943 505 	+49-2173-943 553 	fdanner@mazdaeur.com

Página web: 	www.mazda-press.com

Austria 	Mazda Austria GmbH 	Josef Deimel

Teléfono 	Fax 	E-mail

+43-463-3888-223 	+43-463-3888-62 	deimel@mazda.at

Página web: 	www.mazda-press.at

Bielorrusia 	Holpy Auto 	Ella Shlyaga

Teléfono 	Fax 	E-mail

+375-172 18 9906 	+375- 172 18 9982 	Ella_Shlyaga@atlantm.com

Bélgica 	Mazda Motor Belux 	Peter Gemoets

Teléfono 	Fax 	E-mail

+32 3 860 66 05 	+32 3 860 66 12 	gemoetsp@mazdaeur.com

Croacia 	Mazda Motor Croatia 	Ivana Mudrovcic

Teléfono 	Fax 	E-mail

+385-1606-02-64 	+385 1 6040 746 	mudrovcic@mazda.hr

Página web:	www.mazda-press.com.hr

Chipre 	Mazda Motors UK Ltd 	Graeme Fudge

Teléfono 	Fax	E-mail

+44-1-322 622 691	 +44-1-322 622 700 	gfudge@mazdaeurope.com

Página web:	 www.mazda-press.com

República Checa 	Mazda Motor Czech (MMCZ) 	Markéta Kuklová

Teléfono 	Fax 	E-mail

+420 739 681 120 	+420 233 029399 	mkuklova@mazdaeur.com

Página web: 	www.mazda-press.cz

Dinamarca 	Mazda Motor Danmark 	Jannik Olsen

Teléfono 	Fax 	E-mail

+45-43 25 21 06 	+45-43 25 21 01 	jolsen13@mazdaeurope.com

Página web: 	www.mazda-press.dk

País	 Compañía 	Contacto

Islas Feroe 	Mazda Motor Danmark 	Jannik Olsen

Teléfono 	Fax 	E-mail

+45-43 25 21 06 	+45-43 25 21 01	 jolsen13@mazdaeurope.com

Finlandia	 Inchcape Motors Finland Oy 	Edvard Duncker

Teléfono	 Fax 	E-mail

+358 207 704 337 	+358 207 704 307 	edvard.duncker@inchcape.ﬁ

Francia 	Mazda Automobiles France S.A.S. 	Michèle Lanzenberg

Teléfono 	Fax 	E-mail

+33 1 61 01 65 91 	+33 1 61 01 65 60 	michele.lanzenberg@mazda.fr

Página web: 	www.mazda-presse.fr

Alemania 	Mazda Motors (Deutschland) GmbH 	Jochen Münzinger

Teléfono 	Fax 	E-mail

+49-2173-943 220 	+49-2173-943 468	 jmuenzinger@mazda.de

Página web: 	www.mazda-presse.de

Grecia 	ELMA S. A. 	Mitsi Leontaritou

Teléfono 	Fax 	E-mail

+302-10-5156-033 	+302-105-156095 	leon@cortessisgroup.gr

Hungría 	Mazda Motor Hungary KFT	 Péter Pörczi

Teléfono	 Fax 	E-mail

+36 1 464 5017 	+36-1-464 5001 	porczi@mazda.hu

Página web: 	www.mazda-press.hu

Islandia	 Mazda Motor Danmark	Jannik Olsen

Teléfono	 Fax 	E-mail

+45-43 25 21 06 	+45-43 25 21 01	jolsen13@mazdaeurope.com

Italia 	Mazda Motor Italia S.p.A 	Marilù Granieri

Teléfono 	Fax 	E-mail

+39 06 60297 800 	+39 06 60200 125 	mgranieri@mazdaeur.com

Página web: 	www.mazda-press.it

Malta 	Mazda Motors UK Ltd 	Graeme Fudge

Teléfono	 Fax 	E-mail

+44-1-322 622 691 	+44-1-322 622 700 	gfudge@mazdaeurope.com

Países Bajos 	Auto Palace-de Binckhorst b. v. 	Jur Raatjes

Teléfono 	Fax	E-mail

+31 70 333 7 251 	+31 70 38 505 04 	jraatjes@ap.mazdanet.nl.

Noruega 	Mazda Motor Norge	 Marina Maneas Bakkum

Teléfono Fax E-mail

+47 66 81 87 73 	+47 66 81 87 71 	mbakkum@mazdaeurope.com

Página web: 	www.mazda-press.no

País 	Compañía	 Contacto

Portugal 	Mazda Motor de Portugal Lda. 	Jorge Natário

Teléfono 	Fax 	E-mail

+351-21-351 2774 	+351-21-351 2771 	jnatario@mazdaeurope.com

Página web	: www.mazda-press.pt

Irlanda	 Mazda Motor Ireland	 Richard Molloy

Teléfono	 Fax 	E-mail

+353-1-6080 193 	+353-1-6080 194 	rmolloy@mazdaeurope.com

Página web: 	www.mazda-press.ie

Rusia 	Mazda Motor RUS 	Maria Maguire

Teléfono 	Fax 	E-mail

+7-499-500-4856 	+7-495-589-2482 	mmaguire@mazdaeur.com

Página web:	 www.mazda-press.ru

Eslovaquia	 Mazda Motor Slovakia (MMSK) 	Markéta Kuklová

Teléfono 	Fax 	E-mail

+420 739 681 120 	+421 244 640 148 	mkuklova@mazdaeur.com

Página web:	 www.mazda-press.sk

Eslovenia 	Mazda Motors Slovenia (MMS d.o.o.) 	Bogdan Zvanut

Teléfono 	Fax 	E-mail

+386-1-420-40-81 	+386-1-420-40-88 	bogdan.zvanut@mazda.si

Página web:	 www.mazda-press.si

España 	Mazda Automóviles España S.A. 	Natalia García

Teléfono 	Fax 	E-mail

+34-91-418 5468 	+34-91-418 5479	ngarcia9@mazdaeurope.com

Página web: 	www.mazda-press-spain.com

Suecia 	Mazda Motor Sverig	e Per Lidström

Teléfono 	Fax 	E-mail

+46 768 750 815 	+46-300-10-299 	plidstro@mazdaeurope.com

Página web: 	www.mazda-press.se

Suiza 	Mazda (Suisse) SA 	Giuseppe Loffredo

Teléfono 	Fax 	E-mail

+41-22-719 3360 	+41-22-719 3305 	gloffredo@mazda.ch

Página web: 	www.mazda-press.ch

Ucrania 	AUTO International 	Elena Tashchilina

Teléfono 	Fax 	E-mail

+380-44-230-15-97 	+380-44-230-15-81	pr@auto-intl.kiev.ua

Reino Unido 	Mazda Motors UK Ltd 	Graeme Fudge

Teléfono	Fax	 E-mail

+44-1-322 622 691 	+44-1-322 622 700 	gfudge@mazdaeurope.com

Página web:	 www.mazda-press.co.uk

País 	Compañía	 Contacto

Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Macedonia, Moldavia, Rumanía, Serbia Mazda Europa Central y Sureste		 Jo Deimel

Teléfono 	Fax	 E-mail

+43 463 3888-223	 +43 463 3888-62 	deimel@mazda.at